PentaKoszt

.

KOSZTORYS INWESTORSKI

NR ZLECENIA :  KOSZT.INWEST.SPEC. S 01.03. CPV-45343000-3;45343200-5

-------------

OBIEKT      :  BUDYNEK LABORATORYJNO-TECHNICZNY PAN-SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU I ODDYMIANIA

-------------

ADRES       :  INSTYTUT OCEANOLOGII  PAN  SOPOT UL POWSTANCOW WARSZAWY 55

-------------

RODZAJ ROBOT:  TELETECHN.-INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU I ODDYMIANIA

-------------

INWESTOR    :  INSTYTUT OCEANOLOGII PAN -81-712 SOPOT UL POWSTANCŕW  WARSZAWY 55

-------------

KOSZTORYS OPRACOWAL:  W. MOTYKA                              2005.06.05

--------------------

PODSTAWA NORMY : KNRy, KNNRy, KSNRy  I KALKULACJE INDYWIDUALNE

----------------

STAWKA JEDNOLITA =   7,76 ZL /R-G

CENNIKI : ORGBUD I  KW 2006

KOSZTY POSREDNIE liczone od R- 64,50%, S- 64,50%

ZYSK             liczony od R- 12,20%, S- 12,20%, Kp- 12,20%

KOSZTY ZAKUPU

DATA :     2006.06.07

WARTOSC KOSZTORYSOWA                             74.082,77 ZL

Slownie

siedemdziesiat   cztery tysiace osiemdziesiat   dwa   77/100  ZL

ZAMAWIAJACY:                                                                         WYKONAWCA :

------------                                                                         ------------

PentaKoszt                 Tabela Elementow Scalonych                                                              strona   1

KOSZTORYS INWESTORSKI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiekt : BUDYNEK LABORATORYJNO-TECHNICZNY PAN-SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU I ODDYMIANIA

Rodzaj robot : TELETECHN.-INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU I ODDYMIANIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr   Opis Elementu Robot    | Robocizna |   Materialy | K. zakupu |     Sprzet | K.posredn. |     Zysk  |           Razem |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  1 INSTALACJA  SYGNALIZACJI |    4152,10|     46082,63|           |            |     2678,10|     833,28|        53.746,11|

|   POZARU-APARATURA;OSPRZET- |           |             |           |            |            |           |                 |

|   CPV45343200-5             |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G     535,1       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  2 INSTALACJA  SYGNALIZACJI |    2514,82|      2005,97|           |            |     1622,06|     504,70|         6.647,54|

|   POZARU-OPRZEWODOWANIE-    |           |             |           |            |            |           |                 |

|   CPV-45343000-3            |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G     324,0       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  3 INSTALACJA  ODDYMIANIA - |    1275,58|     11334,80|           |            |      822,75|     256,00|        13.689,12|

|   45343200-5;45343000-3;    |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G     164,4       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|    RAZEM W KOSZTORYSIE      |    7942,50|     59423,40|           |            |     5122,91|    1593,98|        74.082,77|

|   Ilosc R-G    1023,5       |           |             |           |            |            |           |                 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koszty posrednie    R- 64,50% S- 64,50%

Zysk     R-12,20% S-12,20% Kp-12,20%

Koszty zakupu

Stawka jednolita :   7,76 ZL/R-G

Koniec zestawienia

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   1

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     1 INSTALACJA  SYGNALIZACJI POZARU-APARATURA;OSPRZET-CPV45343200-5

================================================================================================================================

POZYCJA   1.  0506-1601 -10     Ilosc       1,000 SZT

ZAINSTALOWANIE CENTRALEK TYP  POLON 4800 PODL. CEGLA

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 44,91    |     44,91   r-g    |       7,76|      348,53|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

CENTRALKA POZAROWA POLON 4200-dopisany   |          |      1,0000 SZT    |   12589,50|            |      12589,50|             |

KOTWY NAGWINTOWANE                       | 4,00     |      4,0000 szt.   |       3,55|            |         14,20|             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      348,53       12603,70              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 13.246,98            Cena jednostki : 13.246,98 za SZT

W tym              R = 643,28            M = 12.603,70

ceny jednostkowe   R = 643,28            M = 12.603,70

================================================================================================================================

POZYCJA   2.  ROB             Ilosc      24,000 R-G

URUCHOMIENIE  CENTRALKI POZAROWEJ

---- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

Cena za R-G      :        7,76   |      186,24                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 343,68               Cena jednostki : 14,32 za R-G

W tym              R = 343,68

ceny jednostkowe   R = 14,32

================================================================================================================================

POZYCJA   3.  MAT             Ilosc       1,000 KPL

OPROGRAMOWANIE CENTRALKI

---- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

Cena za KPL      :      400,00   |                     400,00              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 400,00               Cena jednostki : 400,00 za KPL

W tym                                    M = 400,00

ceny jednostkowe                         M = 400,00

================================================================================================================================

POZYCJA   4.  0506-1603 -03     Ilosc       2,000 SZT

ZAINSTALOWANIE DODATKOWYCH URZADZEN-AKUMULATOROW 12V;17 AH BS 131

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,0028   |      2,01   r-g    |       7,76|       15,56|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

AKUMULATORY 12V;12 AH-dopisany           |          |      2,0000 SZT    |     128,00|            |        256,00|             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       15,56         256,00              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 284,72               Cena jednostki : 142,36 za SZT

W tym              R = 28,72             M = 256,00

ceny jednostkowe   R = 14,36             M = 128,00

================================================================================================================================

POZYCJA   5.  0504-0516 -02     Ilosc       2,000 SZT

URUCHOMIENIE BATERII I ZASILACZY

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 10,98    |     21,96   r-g    |       7,76|      170,41|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      170,41                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 314,52               Cena jednostki : 157,26 za SZT

W tym              R = 314,52

ceny jednostkowe   R = 157,26

================================================================================================================================

POZYCJA   6.  0506-1610 -03     Ilosc       7,000 SZT

INST.RECZ.OST.POZ.-PRZYCISK.ROP 4001-6;ROP 4001H-1 RODZ. PODL. CEGLA

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 2,1679   |     15,18   r-g    |       7,76|      117,76|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

RECZNY OSTRZEGACZ  POZAROWY ROP 4001-    |          |      6,0000 szt.   |     175,35|            |       1052,10|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

RECZNY OSTRZEGACZ  POZAROWY ROP 4001H-   |          |      1,0000 szt.   |     199,50|            |        199,50|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

KOTWY NAGWINTOWANE                       | 2,00     |     14,0000 szt.   |       3,55|            |         49,70|             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      117,76        1301,30              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 1.518,65             Cena jednostki : 216,95 za SZT

W tym              R = 217,35            M = 1.301,30

ceny jednostkowe   R = 31,05             M = 185,90

================================================================================================================================

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   2

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     1 INSTALACJA  SYGNALIZACJI POZARU-APARATURA;OSPRZET-CPV45343200-5

c.d. pozycji   6.

================================================================================================================================

POZYCJA   7.  0506-1607 -06     Ilosc      97,000 SZT

INSTAL. GNIAZD W WYK. SZCZELNYM DO SAMOCZYN.OSTRZEGACZY POZ- CZUJEK CZUJKA POLON  DOR 4046- 97;

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,9387   |    188,05   r-g    |       7,76|     1459,30|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

CZUJKA DYMU  DOR 4046-dopisany           |          |     97,0000 szt.   |     270,90|            |      26277,30|             |

SRUBY STAL.SREDNIODOKL. Z LBEM 6-KT      | 0,035    |      3,3950 kg     |       5,03|            |         17,08|             |

NAKR. I PODKL. M6                        |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|     1459,30       26294,38              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 28.987,48            Cena jednostki : 298,84 za SZT

W tym              R = 2.693,69          M = 26.294,76

ceny jednostkowe   R = 27,77             M = 271,08

================================================================================================================================

POZYCJA   8.  0506-1606 -04     Ilosc      97,000 SZT

INSTAL. GNIAZD W WYK.ZWYKLYM DO SAMOCZYN. OSTRZEGACZY POZ.- CZUJEK GNIAZDO  G-40- ROZPOR. PODL. BETON

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 2,0437   |    198,24   r-g    |       7,76|     1538,33|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

GNIAZDO  DO CZUJEK  G-40-dopisany        | 1        |     97,0000 szt.   |      26,25|            |       2546,25|             |

KOLKI ROZPOROWE PLASTYKOWE               | 2,00     |    194,0000 szt    |       0,80|            |        155,20|             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|     1538,33        2701,45              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 5.540,64             Cena jednostki : 57,12 za SZT

W tym              R = 2.839,19          M = 2.701,45

ceny jednostkowe   R = 29,27             M = 27,85

================================================================================================================================

POZYCJA   9.  0506-1611 -06     Ilosc      16,000 SZT

INSTAL.DODAT.ELEMENT KONTR. EKS 4001-12;SYGNALIZATOR  SAL-4001-4

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,0887   |     17,42   r-g    |       7,76|      135,17|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SRUBY STAL.SREDNIODOKL. Z LBEM 6-KT      | 0,025    |      0,4000 kg     |       5,03|            |          2,01|             |

NAKR. I PODKL. M4                        |          |                    |           |            |              |             |

ELEMENT KONTROLNO-STERUJACY  EKS 4001-   |          |     12,0000 SZT    |     193,20|            |       2318,40|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY  SAL-4001-       |          |      4,0000 SZT    |      51,45|            |        205,80|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      135,17        2526,21              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 2.775,68             Cena jednostki : 173,48 za SZT

W tym              R = 249,44            M = 2.526,24

ceny jednostkowe   R = 15,59             M = 157,89

================================================================================================================================

POZYCJA  10.  0506-1614 -04     Ilosc       4,000 SZT

SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH LINIA DOZOR. O LICZBIE PUNKTOW  40

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 5,8255   |     23,30   r-g    |       7,76|      180,82|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      180,82                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 333,76               Cena jednostki : 83,44 za SZT

W tym              R = 333,76

ceny jednostkowe   R = 83,44

================================================================================================================================

RAZEM WARTOSC ELEMENTU   1 :                                            53.746,11

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   3

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     2 INSTALACJA  SYGNALIZACJI POZARU-OPRZEWODOWANIE-CPV-45343000-3

================================================================================================================================

POZYCJA  11.  0508-0107 -01     Ilosc      50,000 M RURY

RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD RVS 18

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0914   |      4,57   r-g    |       7,76|       35,46|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO     | 1,04     |     52,0000 m      |       1,02|            |         53,04|             |

PCW,GLADKA  SREDNICY 18                  |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       35,46          53,04              |

| M.pom.                1,33              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 120,00               Cena jednostki : 2,40 za M RURY

W tym              R = 65,50             M = 54,50

ceny jednostkowe   R = 1,31              M = 1,09

================================================================================================================================

POZYCJA  12.  0508-0107 -03     Ilosc      18,000 M RURY

RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD RVS 37

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,1135   |      2,04   r-g    |       7,76|       15,85|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO     | 1,04     |     18,7200 m      |       1,65|            |         30,89|             |

PCW,TYP RVS37                            |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       15,85          30,89              |

| M.pom.                0,77              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 60,84                Cena jednostki : 3,38 za M RURY

W tym              R = 29,16             M = 31,68

ceny jednostkowe   R = 1,62              M = 1,76

================================================================================================================================

POZYCJA  13.  0403-1001 -09     Ilosc      50,000 M

WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP16,RIS16,RL22,WYKUW.MECHAN. NA PODL. Z CEGLY

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,1103   |      5,52   r-g    |       7,76|       42,80|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       42,80                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 79,00                Cena jednostki : 1,58 za M

W tym              R = 79,00

ceny jednostkowe   R = 1,58

================================================================================================================================

POZYCJA  14.  0403-1001 -23     Ilosc      18,000 M

WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP29,RIS29,RL37,WYKUW. MECHAN. NA PODL. Z CEGLY

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,2688   |      4,84   r-g    |       7,76|       37,55|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       37,55                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 69,30                Cena jednostki : 3,85 za M

W tym              R = 69,30

ceny jednostkowe   R = 3,85

================================================================================================================================

POZYCJA  15.  0403-1012 -01     Ilosc      50,000 M

ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0315   |      1,58   r-g    |       7,76|       12,22|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       12,22                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 22,50                Cena jednostki : 0,45 za M

W tym              R = 22,50

ceny jednostkowe   R = 0,45

================================================================================================================================

POZYCJA  16.  0403-1012 -02     Ilosc      18,000 M

ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 50,0 MM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0525   |      0,95   r-g    |       7,76|        7,33|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|        7,33                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 13,50                Cena jednostki : 0,75 za M

W tym              R = 13,50

ceny jednostkowe   R = 0,75

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   4

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     2 INSTALACJA  SYGNALIZACJI POZARU-OPRZEWODOWANIE-CPV-45343000-3

c.d. pozycji  16.

================================================================================================================================

================================================================================================================================

POZYCJA  17.  0403-1003 -06     Ilosc      91,000 OTW.

MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1   CEGLY, SREDN. RURY DO  25,0 MM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,3938   |     35,84   r-g    |       7,76|      278,09|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      278,09                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 513,24               Cena jednostki : 5,64 za OTW.

W tym              R = 513,24

ceny jednostkowe   R = 5,64

================================================================================================================================

POZYCJA  18.  0403-1003 -12     Ilosc       4,000 OTW.

MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1 1/2 CEGLY, SREDN. RURY DO  40,0 MM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,8264   |      3,31   r-g    |       7,76|       25,65|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       25,65                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 47,36                Cena jednostki : 11,84 za OTW.

W tym              R = 47,36

ceny jednostkowe   R = 11,84

================================================================================================================================

POZYCJA  19.  0508-0214 -01     Ilosc     620,000 M

PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE W KORYT. YNTKSY 1X2X1,05

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0546   |     33,85   r-g    |       7,76|      262,69|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

PRZEWOD  YNTKSY 1X2X1MM2-dopisany        | 1        |    620,0000 m      |       0,98|            |        607,60|             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      262,69         607,60              |

| M.pom.               15,19              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 1.109,80             Cena jednostki : 1,79 za M

W tym              R = 483,60            M = 620,00

ceny jednostkowe   R = 0,78              M = 1,00

================================================================================================================================

POZYCJA  20.  0508-0211 -07     Ilosc     400,000 M

PRZEWODY KABELKOWE N/T. UKLAD. NA PRZYGOT.PODLOZU YNTKSY 1X2X1,05

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0840   |     33,62   r-g    |       7,76|      260,86|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

PRZEWOD  YNTKSY 1X2X1MM2-zamiennik wsp.  | 1,04     |    416,0000 m      |       0,98|            |        407,68|             |

zam.  1,000                              |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      260,86         407,68              |

| M.pom.               10,19              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 900,00               Cena jednostki : 2,25 za M

W tym              R = 480,00            M = 416,00

ceny jednostkowe   R = 1,20              M = 1,04

================================================================================================================================

POZYCJA  21.  0508-0201 -02     Ilosc     400,000 M

MONTAZ UCHWYTOW POD PRZEW.KABELK.UKL.POJED. Z PRZYG.PODLOZA -SPRZET MECHAN. TYP OM16 PRZYKRECANE DO KOLKOW PLASTYK.W PODLOZU Z

CEGLY

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,3006   |    120,25   r-g    |       7,76|      933,17|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

UCHWYTY IZOLACYJNE TYP OM16-zamiennik    | 2        |    800,0000 szt.   |       0,17|            |        136,00|             |

wsp. zam.  1,000                         |          |                    |           |            |              |             |

KOLKI ROZPOROWE PLASTYKOWE-zamiennik     | 2        |    800,0000 szt    |       0,80|            |        640,00|             |

wsp. zam.  1,000                         |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      933,17         776,00              |

| M.pom.               19,40              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 2.516,00             Cena jednostki : 6,29 za M

W tym              R = 1.724,00          M = 796,00

ceny jednostkowe   R = 4,31              M = 1,99

================================================================================================================================

POZYCJA  22.  0508-0207 -01     Ilosc      80,000 M

PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR YNTKSY  1X2X1,05

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   5

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     2 INSTALACJA  SYGNALIZACJI POZARU-OPRZEWODOWANIE-CPV-45343000-3

================================================================================================================================

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0347   |      2,77   r-g    |       7,76|       21,52|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

PRZEWOD  YNTKSY 1X2X1MM2-zamiennik wsp.  | 1,04     |     83,2000 m      |       0,98|            |         81,54|             |

zam.  1,000                              |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       21,52          81,54              |

| M.pom.                2,04              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 123,20               Cena jednostki : 1,54 za M

W tym              R = 40,00             M = 83,20

ceny jednostkowe   R = 0,50              M = 1,04

================================================================================================================================

POZYCJA  23.  0505-0203 -01     Ilosc     120,000 KONIEC

ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2) POJEMNOSC KABLA  1*2

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,6242   |     74,90   r-g    |       7,76|      581,24|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      581,24                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 1.072,80             Cena jednostki : 8,94 za KONIEC

W tym              R = 1.072,80

ceny jednostkowe   R = 8,94

================================================================================================================================

RAZEM WARTOSC ELEMENTU   2 :                                             6.647,54

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   6

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     3 INSTALACJA  ODDYMIANIA -45343200-5;45343000-3;

================================================================================================================================

POZYCJA  24.  0506-1601 -10     Ilosc       2,000 SZT

ZAINSTALOWANIE CENTRALKI ODDYMIANIA TYP  MCR 9710 PODL. CEGLA

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 44,91    |     89,82   r-g    |       7,76|      697,00|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

KOTWY NAGWINTOWANE                       | 4,00     |      8,0000 szt.   |       3,55|            |         28,40|             |

CENTRALKA ODDYMIANIA  MCR 9710-          | 1        |      2,0000 SZT    |    3390,00|            |       6780,00|             |

10A"MERCOR"-dopisany                     |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      697,00        6808,40              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 8.094,86             Cena jednostki : 4.047,43 za SZT

W tym              R = 1.286,46          M = 6.808,40

ceny jednostkowe   R = 643,23            M = 3.404,20

================================================================================================================================

POZYCJA  25.  0506-1608 -09     Ilosc       4,000 SZT

INSTAL. SILOWNIKA  WRZECIONOWEGO  MCR W 101-750

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 3,1993   |     12,80   r-g    |       7,76|       99,31|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

KOLKI ROZPOROWE PLASTYKOWE               | 4,00     |     16,0000 szt    |       0,80|            |         12,80|             |

SILOWNIK WRZECIONOWY MCR  W 101-750      | 1        |      4,0000 SZT    |     990,00|            |       3960,00|             |

"MERCOR"-dopisany                        |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       99,31        3972,80              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 4.156,08             Cena jednostki : 1.039,02 za SZT

W tym              R = 183,28            M = 3.972,80

ceny jednostkowe   R = 45,82             M = 993,20

================================================================================================================================

POZYCJA  26.  0508-0816 -16     Ilosc       4,000 SZT

PODLACZENIE SILNIKOW SILOWNIKOW  WRZECIONOWYCH

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,0696   |      4,28   r-g    |       7,76|       33,20|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       33,20                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 61,28                Cena jednostki : 15,32 za SZT

W tym              R = 61,28

ceny jednostkowe   R = 15,32

================================================================================================================================

POZYCJA  27.  0506-1607 -04     Ilosc       4,000 SZT

INSTAL. PUSZKI DOLACZENIOWEJ SILOWNIKA MONTOW.KOLKAMI ROZPOR. PODL. BETON

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 2,2348   |      8,94   r-g    |       7,76|       69,37|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

KOLKI ROZPOROWE PLASTYKOWE               | 2,00     |      8,0000 szt    |       0,80|            |          6,40|             |

PUSZKA POLACZENIOWA  -PIP 1A-dopisany    | 1        |      4,0000 SZT    |      21,50|            |         86,00|             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       69,37          92,40              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 220,44               Cena jednostki : 55,11 za SZT

W tym              R = 128,04            M = 92,40

ceny jednostkowe   R = 32,01             M = 23,10

================================================================================================================================

POZYCJA  28.  0506-1614 -01     Ilosc       4,000 SZT

SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH LINIA DOZOR. O LICZBIE PUNKTOW  10

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,6235   |      6,49   r-g    |       7,76|       50,39|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       50,39                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 93,00                Cena jednostki : 23,25 za SZT

W tym              R = 93,00

ceny jednostkowe   R = 23,25

================================================================================================================================

POZYCJA  29.  0506-1614 -02     Ilosc       2,000 SZT

SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE CENTRALKI ODDYMIANIA DLA DWOCH LINII DOZOROWYCH

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 2,9223   |      5,84   r-g    |       7,76|       45,35|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       45,35                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   7

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     3 INSTALACJA  ODDYMIANIA -45343200-5;45343000-3;

c.d. pozycji  29.

================================================================================================================================

Wartosc pozycji : 83,70                Cena jednostki : 41,85 za SZT

W tym              R = 83,70

ceny jednostkowe   R = 41,85

================================================================================================================================

POZYCJA  30.  ROB             Ilosc      16,000 R-G

URUCHOMIENIE ;REGULACJA  SILOWNIKA  WRZECIONOWEGO 4 H X4 =16

---- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

Cena za R-G      :        7,76   |      124,16                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 229,12               Cena jednostki : 14,32 za R-G

W tym              R = 229,12

ceny jednostkowe   R = 14,32

================================================================================================================================

POZYCJA  31.  0508-0207 -02     Ilosc      42,000 M

PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR HDGS 3X1,5

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0389   |      1,63   r-g    |       7,76|       12,68|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

PRZEWOD HDGS 3X1,5-dopisany              | 1,04     |     43,6800 M      |       9,51|            |        415,40|             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       12,68         415,40              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 438,90               Cena jednostki : 10,45 za M

W tym              R = 23,52             M = 415,38

ceny jednostkowe   R = 0,56              M = 9,89

================================================================================================================================

POZYCJA  32.  0508-0107 -01     Ilosc      42,000 M RURY

RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD RVS 18

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0914   |      3,84   r-g    |       7,76|       29,79|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO     | 1,04     |     43,6800 m      |       1,02|            |         44,55|             |

PCW,GLADKA  SREDNICY 18                  |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       29,79          44,55              |

| M.pom.                1,11              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 100,80               Cena jednostki : 2,40 za M RURY

W tym              R = 55,02             M = 45,78

ceny jednostkowe   R = 1,31              M = 1,09

================================================================================================================================

POZYCJA  33.  0403-1001 -09     Ilosc      42,000 M

WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP16,RIS16,RL22,WYKUW.MECHAN. NA PODL. Z CEGLY

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,1103   |      4,63   r-g    |       7,76|       35,95|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       35,95                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 66,36                Cena jednostki : 1,58 za M

W tym              R = 66,36

ceny jednostkowe   R = 1,58

================================================================================================================================

POZYCJA  34.  0403-1012 -01     Ilosc      42,000 M

ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0315   |      1,32   r-g    |       7,76|       10,27|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       10,27                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 18,90                Cena jednostki : 0,45 za M

W tym              R = 18,90

ceny jednostkowe   R = 0,45

================================================================================================================================

POZYCJA  35.  0403-1003 -06     Ilosc       4,000 OTW.

MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1   CEGLY, SREDN. RURY DO  25,0 MM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,3938   |      1,58   r-g    |       7,76|       12,22|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       12,22                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 22,56                Cena jednostki : 5,64 za OTW.

W tym              R = 22,56

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   8

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     3 INSTALACJA  ODDYMIANIA -45343200-5;45343000-3;

c.d. pozycji  35.

================================================================================================================================

ceny jednostkowe   R = 5,64

================================================================================================================================

POZYCJA  36.  0403-1203 -01     Ilosc       4,000 ODC.

BADANIE LINII KABLOWEJ NN I STEROWNICZEJ KABEL NN O ILOSCI ZYL DO 4

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,8000   |      7,20   r-g    |       7,76|       55,87|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       55,87                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 103,12               Cena jednostki : 25,78 za ODC.

W tym              R = 103,12

ceny jednostkowe   R = 25,78

================================================================================================================================

RAZEM WARTOSC ELEMENTU   3 :                                            13.689,12

RAZEM WARTOSC KOSZTORYSU   :                                            74.082,77

Koniec zestawienia

PentaKoszt                 Naklady RMS   zbiorczo   z wycena                                                      strona   1

KOSZTORYS INWESTORSKI

----------------------------------------------------------------------------------- naklad -j.m.------ cena --- wartosc ----

ROBOCIZNA

---------

999     Robocizna ogolem                                                          1023,4699 r-g            7,76       7942,13

-----------------

Koszty bezposrednie          7.942,13

Koszty posrednie  64,50 %          5.122,67

Zysk 12,20 %          1.593,91

-----------------

RAZEM  ROBOCIZNA         14.658,71

MATERIALY                    Cennik materialow WG CEN ORGBUD  I KW

---------

0020011 RECZNY OSTRZEGACZ  POZAROWY ROP 4001                                         6,0000 szt.         175,35       1052,10

0020012 RECZNY OSTRZEGACZ  POZAROWY ROP 4001H                                        1,0000 szt.         199,50        199,50

0020013 CZUJKA DYMU  DOR 4046                                                       97,0000 szt.         270,90      26277,30

0020016 CENTRALKA POZAROWA POLON 4200                                                1,0000 SZT        12589,50      12589,50

6801202 SRUBY STAL.SREDNIODOKL. Z LBEM 6-KT NAKR. I PODKL. M6                        3,3950 kg             5,03         17,08

6801211 SRUBY STAL.SREDNIODOKL. Z LBEM 6-KT NAKR. I PODKL. M4                        0,4000 kg             5,03          2,01

7250521 GNIAZDO  DO CZUJEK  G-40                                                    97,0000 szt.          26,25       2546,25

7250524 ELEMENT KONTROLNO-STERUJACY  EKS 4001                                       12,0000 SZT          193,20       2318,40

7540602 UCHWYTY IZOLACYJNE TYP OM16                                                800,0000 szt.           0,17        136,00

7580001 RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO PCW,GLADKA  SREDNICY 18                95,6800 m              1,02         97,59

7580005 RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO PCW,TYP RVS37                          18,7200 m              1,65         30,89

8015209 PRZEWOD  YNTKSY 1X2X1MM2                                                  1119,2000 m              0,98       1096,82

8320700 KOTWY NAGWINTOWANE                                                          26,0000 szt.           3,55         92,30

8990401 KOLKI ROZPOROWE PLASTYKOWE                                                1018,0000 szt            0,80        814,40

9131051 AKUMULATORY 12V;12 AH                                                        2,0000 SZT          128,00        256,00

9131225 PRZEWOD HDGS 3X1,5                                                          43,6800 M              9,51        415,40

9200038 CENTRALKA ODDYMIANIA  MCR 9710-10A"MERCOR"                                   2,0000 SZT         3390,00       6780,00

9200043 PUSZKA POLACZENIOWA  -PIP 1A                                                 4,0000 SZT           21,50         86,00

9200119 SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY  SAL-4001                                            4,0000 SZT           51,45        205,80

9200196 SILOWNIK WRZECIONOWY MCR  W 101-750 "MERCOR"                                 4,0000 SZT          990,00       3960,00

MAT  3  OPROGRAMOWANIE CENTRALKI                                                     1,0000 KPL          400,00        400,00

-----------------

Koszty bezposrednie         59.373,33

Materialy pomocnicze             50,03

-----------------

RAZEM  MATERIALY        59.423,36

WARTOSC KOSZTORYSU          74.082,77

Koniec zestawienia

KOSZTORYS INWESTORSKI

wg kosztorysu KOSZT.INWEST.SPEC. S 01.03. CPV-45343000-3;45343200-5

nr strony   1

Element   1 INSTALACJA  SYGNALIZACJI POZARU-APARATURA;OSPRZET-CPV45343200-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1. |0506-1601  10 |ZAINSTALOWANIE CENTRALEK TYP  POLON 4800 PODL. CEGLA  |SZT     |      1,000|    13.246,98|       13.246,98|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  2. |ROB           |URUCHOMIENIE  CENTRALKI POZAROWEJ                     |R-G     |     24,000|        14,32|          343,68|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  3. |MAT           |OPROGRAMOWANIE CENTRALKI                              |KPL     |      1,000|       400,00|          400,00|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  4. |0506-1603  03 |ZAINSTALOWANIE DODATKOWYCH URZADZEN-AKUMULATOROW 12V; |SZT     |      2,000|       142,36|          284,72|

|     |KNR           |17 AH BS 131                                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  5. |0504-0516  02 |URUCHOMIENIE BATERII I ZASILACZY                      |SZT     |      2,000|       157,26|          314,52|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  6. |0506-1610  03 |INST.RECZ.OST.POZ.-PRZYCISK.ROP 4001-6;ROP 4001H-1    |SZT     |      7,000|       216,95|        1.518,65|

|     |KNR           |RODZ. PODL. CEGLA                                     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  7. |0506-1607  06 |INSTAL. GNIAZD W WYK. SZCZELNYM DO SAMOCZYN.          |SZT     |     97,000|       298,84|       28.987,48|

|     |KNR           |OSTRZEGACZY POZ- CZUJEK CZUJKA POLON  DOR 4046- 97;   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  8. |0506-1606  04 |INSTAL. GNIAZD W WYK.ZWYKLYM DO SAMOCZYN. OSTRZEGACZY |SZT     |     97,000|        57,12|        5.540,64|

|     |KNR           |POZ.- CZUJEK GNIAZDO  G-40- ROZPOR. PODL. BETON       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  9. |0506-1611  06 |INSTAL.DODAT.ELEMENT KONTR. EKS 4001-12;SYGNALIZATOR  |SZT     |     16,000|       173,48|        2.775,68|

|     |KNR           |SAL-4001-4                                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 10. |0506-1614  04 |SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH LINIA     |SZT     |      4,000|        83,44|          333,76|

|     |KNR           |DOZOR. O LICZBIE PUNKTOW  40                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   1         53.746,11

-----------------------------------

Element   2 INSTALACJA  SYGNALIZACJI POZARU-OPRZEWODOWANIE-CPV-45343000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 11. |0508-0107  01 |RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. |M RURY  |     50,000|         2,40|          120,00|

|     |KNR           |BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD RVS 18                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 12. |0508-0107  03 |RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. |M RURY  |     18,000|         3,38|           60,84|

|     |KNR           |BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD RVS 37                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 13. |0403-1001  09 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M       |     50,000|         1,58|           79,00|

|     |KNR           |SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP16,RIS16,RL22,WYKUW.MECHAN.|        |           |             |                |

|     |              |NA PODL. Z CEGLY                                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 14. |0403-1001  23 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M       |     18,000|         3,85|           69,30|

|     |KNR           |SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP29,RIS29,RL37,WYKUW.       |        |           |             |                |

|     |              |MECHAN. NA PODL. Z CEGLY                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 15. |0403-1012  01 |ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM             |M       |     50,000|         0,45|           22,50|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 16. |0403-1012  02 |ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 50,0 MM             |M       |     18,000|         0,75|           13,50|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 17. |0403-1003  06 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.    |     91,000|         5,64|          513,24|

|     |KNR           |SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1   CEGLY, SREDN. RURY  |        |           |             |                |

|     |              |DO  25,0 MM                                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 18. |0403-1003  12 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.    |      4,000|        11,84|           47,36|

|     |KNR           |SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1 1/2 CEGLY, SREDN.     |        |           |             |                |

|     |              |RURY DO  40,0 MM                                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 19. |0508-0214  01 |PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE W KORYT. YNTKSY 1X2X1,05  |M       |    620,000|         1,79|        1.109,80|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 20. |0508-0211  07 |PRZEWODY KABELKOWE N/T. UKLAD. NA PRZYGOT.PODLOZU     |M       |    400,000|         2,25|          900,00|

|     |KNR           |YNTKSY 1X2X1,05                                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 21. |0508-0201  02 |MONTAZ UCHWYTOW POD PRZEW.KABELK.UKL.POJED. Z PRZYG.  |M       |    400,000|         6,29|        2.516,00|

|     |KNR           |PODLOZA -SPRZET MECHAN. TYP OM16 PRZYKRECANE DO       |        |           |             |                |

|     |              |KOLKOW PLASTYK.W PODLOZU Z CEGLY                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 22. |0508-0207  01 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR YNTKSY  1X2X1,05   |M       |     80,000|         1,54|          123,20|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS INWESTORSKI

wg kosztorysu KOSZT.INWEST.SPEC. S 01.03. CPV-45343000-3;45343200-5

nr strony   2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 23. |0505-0203  01 |ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI  |KONIEC  |    120,000|         8,94|        1.072,80|

|     |KNR           |STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2) POJEMNOSC KABLA  1*2      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   2          6.647,54

-----------------------------------

Element   3 INSTALACJA  ODDYMIANIA -45343200-5;45343000-3;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 24. |0506-1601  10 |ZAINSTALOWANIE CENTRALKI ODDYMIANIA TYP  MCR 9710     |SZT     |      2,000|     4.047,43|        8.094,86|

|     |KNR           |PODL. CEGLA                                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 25. |0506-1608  09 |INSTAL. SILOWNIKA  WRZECIONOWEGO  MCR W 101-750       |SZT     |      4,000|     1.039,02|        4.156,08|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 26. |0508-0816  16 |PODLACZENIE SILNIKOW SILOWNIKOW  WRZECIONOWYCH        |SZT     |      4,000|        15,32|           61,28|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 27. |0506-1607  04 |INSTAL. PUSZKI DOLACZENIOWEJ SILOWNIKA MONTOW.KOLKAMI |SZT     |      4,000|        55,11|          220,44|

|     |KNR           |ROZPOR. PODL. BETON                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 28. |0506-1614  01 |SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH LINIA     |SZT     |      4,000|        23,25|           93,00|

|     |KNR           |DOZOR. O LICZBIE PUNKTOW  10                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 29. |0506-1614  02 |SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE CENTRALKI ODDYMIANIA DLA   |SZT     |      2,000|        41,85|           83,70|

|     |KNR           |DWOCH LINII DOZOROWYCH                                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 30. |ROB           |URUCHOMIENIE ;REGULACJA  SILOWNIKA  WRZECIONOWEGO 4 H |R-G     |     16,000|        14,32|          229,12|

|     |              |X4 =16                                                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 31. |0508-0207  02 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR HDGS 3X1,5         |M       |     42,000|        10,45|          438,90|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 32. |0508-0107  01 |RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. |M RURY  |     42,000|         2,40|          100,80|

|     |KNR           |BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD RVS 18                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 33. |0403-1001  09 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M       |     42,000|         1,58|           66,36|

|     |KNR           |SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP16,RIS16,RL22,WYKUW.MECHAN.|        |           |             |                |

|     |              |NA PODL. Z CEGLY                                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 34. |0403-1012  01 |ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM             |M       |     42,000|         0,45|           18,90|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 35. |0403-1003  06 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.    |      4,000|         5,64|           22,56|

|     |KNR           |SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1   CEGLY, SREDN. RURY  |        |           |             |                |

|     |              |DO  25,0 MM                                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 36. |0403-1203  01 |BADANIE LINII KABLOWEJ NN I STEROWNICZEJ KABEL NN O   |ODC.    |      4,000|        25,78|          103,12|

|     |KNR           |ILOSCI ZYL DO 4                                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   3         13.689,12

-----------------------------------

Razem kosztorys             74.082,77

-------------------------------------

PentaKoszt                 Naklady RMS   zbiorczo                                                                 strona   1

KOSZTORYS INWESTORSKI

----------------------------------------------------------------------------------- naklad -j.m.----------------------------

ROBOCIZNA

---------

999     Robocizna ogolem                                                          1023,4699 r-g

MATERIALY

---------

0020011 RECZNY OSTRZEGACZ  POZAROWY ROP 4001                                         6,0000 szt.

0020012 RECZNY OSTRZEGACZ  POZAROWY ROP 4001H                                        1,0000 szt.

0020013 CZUJKA DYMU  DOR 4046                                                       97,0000 szt.

0020016 CENTRALKA POZAROWA POLON 4200                                                1,0000 SZT

6801202 SRUBY STAL.SREDNIODOKL. Z LBEM 6-KT NAKR. I PODKL. M6                        3,3950 kg

6801211 SRUBY STAL.SREDNIODOKL. Z LBEM 6-KT NAKR. I PODKL. M4                        0,4000 kg

7250521 GNIAZDO  DO CZUJEK  G-40                                                    97,0000 szt.

7250524 ELEMENT KONTROLNO-STERUJACY  EKS 4001                                       12,0000 SZT

7540602 UCHWYTY IZOLACYJNE TYP OM16                                                800,0000 szt.

7580001 RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO PCW,GLADKA  SREDNICY 18                95,6800 m

7580005 RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO PCW,TYP RVS37                          18,7200 m

8015209 PRZEWOD  YNTKSY 1X2X1MM2                                                  1119,2000 m

8320700 KOTWY NAGWINTOWANE                                                          26,0000 szt.

8990401 KOLKI ROZPOROWE PLASTYKOWE                                                1018,0000 szt

9131051 AKUMULATORY 12V;12 AH                                                        2,0000 SZT

9131225 PRZEWOD HDGS 3X1,5                                                          43,6800 M

9200038 CENTRALKA ODDYMIANIA  MCR 9710-10A"MERCOR"                                   2,0000 SZT

9200043 PUSZKA POLACZENIOWA  -PIP 1A                                                 4,0000 SZT

9200119 SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY  SAL-4001                                            4,0000 SZT

9200196 SILOWNIK WRZECIONOWY MCR  W 101-750 "MERCOR"                                 4,0000 SZT

MAT  3  OPROGRAMOWANIE CENTRALKI                                                     1,0000 KPL

Koniec zestawienia

PentaKoszt                 PRZEDMIAR robot                                                                       strona   1

KOSZTORYS INWESTORSKI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poz.   Opis Robot                                                                                    J.miary    Ilosc

===========================================================================================================================

ELEMENT   1 INSTALACJA  SYGNALIZACJI POZARU-APARATURA;OSPRZET-CPV45343200-5

-Poz.----------------------------------------------------------------------------------

1.  0506         ZAINSTALOWANIE CENTRALEK TYP  POLON 4800 PODL. CEGLA                                SZT            1,000

KNR   1601 -10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.  ROB          URUCHOMIENIE  CENTRALKI POZAROWEJ                                                   R-G           24,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.  MAT          OPROGRAMOWANIE CENTRALKI                                                            KPL            1,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.  0506         ZAINSTALOWANIE DODATKOWYCH URZADZEN-AKUMULATOROW 12V;17 AH BS 131                   SZT            2,000

KNR   1603 -03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.  0504         URUCHOMIENIE BATERII I ZASILACZY                                                    SZT            2,000

KNR   0516 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.  0506         INST.RECZ.OST.POZ.-PRZYCISK.ROP 4001-6;ROP 4001H-1 RODZ. PODL. CEGLA                SZT            7,000

KNR   1610 -03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.  0506         INSTAL. GNIAZD W WYK. SZCZELNYM DO SAMOCZYN.OSTRZEGACZY POZ- CZUJEK CZUJKA POLON    SZT           97,000

1607 -06     DOR 4046- 97;

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.  0506         INSTAL. GNIAZD W WYK.ZWYKLYM DO SAMOCZYN. OSTRZEGACZY POZ.- CZUJEK GNIAZDO  G-40-   SZT           97,000

1606 -04     ROZPOR. PODL. BETON

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.  0506         INSTAL.DODAT.ELEMENT KONTR. EKS 4001-12;SYGNALIZATOR  SAL-4001-4                    SZT           16,000

KNR   1611 -06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.  0506         SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH LINIA DOZOR. O LICZBIE PUNKTOW  40      SZT            4,000

KNR   1614 -04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT   2 INSTALACJA  SYGNALIZACJI POZARU-OPRZEWODOWANIE-CPV-45343000-3

-Poz.----------------------------------------------------------------------------------

11.  0508         RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD     M RURY        50,000

0107 -01     RVS 18

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.  0508         RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD     M RURY        18,000

0107 -03     RVS 37

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.  0403         WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP16,RIS16,  M             50,000

1001 -09     RL22,WYKUW.MECHAN. NA PODL. Z CEGLY

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.  0403         WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP29,RIS29,  M             18,000

1001 -23     RL37,WYKUW. MECHAN. NA PODL. Z CEGLY

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.  0403         ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM                                           M             50,000

KNR   1012 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.  0403         ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 50,0 MM                                           M             18,000

KNR   1012 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.  0403         MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1      OTW.          91,000

1003 -06     CEGLY, SREDN. RURY DO  25,0 MM

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.  0403         MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1      OTW.           4,000

1003 -12     1/2 CEGLY, SREDN. RURY DO  40,0 MM

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.  0508         PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE W KORYT. YNTKSY 1X2X1,05                                M            620,000

KNR   0214 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.  0508         PRZEWODY KABELKOWE N/T. UKLAD. NA PRZYGOT.PODLOZU YNTKSY 1X2X1,05                   M            400,000

KNR   0211 -07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.  0508         MONTAZ UCHWYTOW POD PRZEW.KABELK.UKL.POJED. Z PRZYG.PODLOZA -SPRZET MECHAN. TYP     M            400,000

0201 -02     OM16 PRZYKRECANE DO KOLKOW PLASTYK.W PODLOZU Z CEGLY

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PentaKoszt                 PRZEDMIAR robot                                                                       strona   2

KOSZTORYS INWESTORSKI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poz.   Opis Robot                                                                                    J.miary    Ilosc

===========================================================================================================================

22.  0508         PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR YNTKSY  1X2X1,05                                 M             80,000

KNR   0207 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.  0505         ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2)    KONIEC       120,000

0203 -01     POJEMNOSC KABLA  1*2

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT   3 INSTALACJA  ODDYMIANIA -45343200-5;45343000-3;

-Poz.----------------------------------------------------------------------------------

24.  0506         ZAINSTALOWANIE CENTRALKI ODDYMIANIA TYP  MCR 9710 PODL. CEGLA                       SZT            2,000

KNR   1601 -10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.  0506         INSTAL. SILOWNIKA  WRZECIONOWEGO  MCR W 101-750                                     SZT            4,000

KNR   1608 -09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.  0508         PODLACZENIE SILNIKOW SILOWNIKOW  WRZECIONOWYCH                                      SZT            4,000

KNR   0816 -16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.  0506         INSTAL. PUSZKI DOLACZENIOWEJ SILOWNIKA MONTOW.KOLKAMI ROZPOR. PODL. BETON           SZT            4,000

KNR   1607 -04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.  0506         SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH LINIA DOZOR. O LICZBIE PUNKTOW  10      SZT            4,000

KNR   1614 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.  0506         SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE CENTRALKI ODDYMIANIA DLA DWOCH LINII DOZOROWYCH          SZT            2,000

KNR   1614 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.  ROB          URUCHOMIENIE ;REGULACJA  SILOWNIKA  WRZECIONOWEGO 4 H X4 =16                        R-G           16,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.  0508         PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR HDGS 3X1,5                                       M             42,000

KNR   0207 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32.  0508         RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD     M RURY        42,000

0107 -01     RVS 18

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33.  0403         WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP16,RIS16,  M             42,000

1001 -09     RL22,WYKUW.MECHAN. NA PODL. Z CEGLY

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34.  0403         ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM                                           M             42,000

KNR   1012 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35.  0403         MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1      OTW.           4,000

1003 -06     CEGLY, SREDN. RURY DO  25,0 MM

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36.  0403         BADANIE LINII KABLOWEJ NN I STEROWNICZEJ KABEL NN O ILOSCI ZYL DO 4                 ODC.           4,000

KNR   1203 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koniec zestawienia