PentaKoszt

.

PRZEDMIAR  ROBOT

NR ZLECENIA :  SPEC. S 01.03. CPV-45343000-3;45343200-5

-------------

OBIEKT      :  BUDYNEK LABORATORYJNO-TECHNICZNY PAN-SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU I ODDYMIANIA

-------------

ADRES       :  INSTYTUT OCEANOLOGII  PAN  SOPOT UL POWSTANCOW WARSZAWY 55

-------------

RODZAJ ROBOT:  TELETECHN.-INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU I ODDYMIANIA

-------------

INWESTOR    :  INSTYTUT OCEANOLOGII PAN -81-712 SOPOT UL POWSTANCŕW  WARSZAWY 55

-------------

KOSZTORYS OPRACOWAL:  W. MOTYKA                              2005.06.05

--------------------

PODSTAWA NORMY : KNRy, KNNRy, KSNRy  I KALKULACJE INDYWIDUALNE

----------------

ZAMAWIAJACY:                                                                         WYKONAWCA :

------------                                                                         ------------

PentaKoszt                 Tabela Elementow Scalonych                                                              strona   1

PRZEDMIAR  ROBOT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiekt : BUDYNEK LABORATORYJNO-TECHNICZNY PAN-SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU I ODDYMIANIA

Rodzaj robot : TELETECHN.-INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU I ODDYMIANIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr   Opis Elementu Robot    | Robocizna |   Materialy | K. zakupu |     Sprzet | K.posredn. |     Zysk  |           Razem |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  1 INSTALACJA  SYGNALIZACJI |           |             |           |            |            |           |                 |

|   POZARU-APARATURA;OSPRZET- |           |             |           |            |            |           |                 |

|   CPV45343200-5             |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G     535,1       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  2 INSTALACJA  SYGNALIZACJI |           |             |           |            |            |           |                 |

|   POZARU-OPRZEWODOWANIE-    |           |             |           |            |            |           |                 |

|   CPV-45343000-3            |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G     324,0       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  3 INSTALACJA  ODDYMIANIA - |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45343200-5;45343000-3;    |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G     164,4       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|    RAZEM W KOSZTORYSIE      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G    1023,5       |           |             |           |            |            |           |                 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koszty posrednie    R-      % S-      %

Zysk     R-     % S-     % Kp-     %

Koszty zakupu

Koniec zestawienia

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

wg kosztorysu SPEC. S 01.03. CPV-45343000-3;45343200-5

nr strony   1

Element   1 INSTALACJA  SYGNALIZACJI POZARU-APARATURA;OSPRZET-CPV45343200-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1. |0506-1601  10 |ZAINSTALOWANIE CENTRALEK TYP  POLON 4800 PODL. CEGLA  |SZT     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  2. |ROB           |URUCHOMIENIE  CENTRALKI POZAROWEJ                     |R-G     |     24,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  3. |MAT           |OPROGRAMOWANIE CENTRALKI                              |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  4. |0506-1603  03 |ZAINSTALOWANIE DODATKOWYCH URZADZEN-AKUMULATOROW 12V; |SZT     |      2,000|             |                |

|     |KNR           |17 AH BS 131                                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  5. |0504-0516  02 |URUCHOMIENIE BATERII I ZASILACZY                      |SZT     |      2,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  6. |0506-1610  03 |INST.RECZ.OST.POZ.-PRZYCISK.ROP 4001-6;ROP 4001H-1    |SZT     |      7,000|             |                |

|     |KNR           |RODZ. PODL. CEGLA                                     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  7. |0506-1607  06 |INSTAL. GNIAZD W WYK. SZCZELNYM DO SAMOCZYN.          |SZT     |     97,000|             |                |

|     |KNR           |OSTRZEGACZY POZ- CZUJEK CZUJKA POLON  DOR 4046- 97;   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  8. |0506-1606  04 |INSTAL. GNIAZD W WYK.ZWYKLYM DO SAMOCZYN. OSTRZEGACZY |SZT     |     97,000|             |                |

|     |KNR           |POZ.- CZUJEK GNIAZDO  G-40- ROZPOR. PODL. BETON       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  9. |0506-1611  06 |INSTAL.DODAT.ELEMENT KONTR. EKS 4001-12;SYGNALIZATOR  |SZT     |     16,000|             |                |

|     |KNR           |SAL-4001-4                                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 10. |0506-1614  04 |SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH LINIA     |SZT     |      4,000|             |                |

|     |KNR           |DOZOR. O LICZBIE PUNKTOW  40                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   1

-----------------------------------

Element   2 INSTALACJA  SYGNALIZACJI POZARU-OPRZEWODOWANIE-CPV-45343000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 11. |0508-0107  01 |RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. |M RURY  |     50,000|             |                |

|     |KNR           |BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD RVS 18                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 12. |0508-0107  03 |RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. |M RURY  |     18,000|             |                |

|     |KNR           |BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD RVS 37                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 13. |0403-1001  09 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M       |     50,000|             |                |

|     |KNR           |SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP16,RIS16,RL22,WYKUW.MECHAN.|        |           |             |                |

|     |              |NA PODL. Z CEGLY                                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 14. |0403-1001  23 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M       |     18,000|             |                |

|     |KNR           |SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP29,RIS29,RL37,WYKUW.       |        |           |             |                |

|     |              |MECHAN. NA PODL. Z CEGLY                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 15. |0403-1012  01 |ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM             |M       |     50,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 16. |0403-1012  02 |ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 50,0 MM             |M       |     18,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 17. |0403-1003  06 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.    |     91,000|             |                |

|     |KNR           |SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1   CEGLY, SREDN. RURY  |        |           |             |                |

|     |              |DO  25,0 MM                                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 18. |0403-1003  12 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.    |      4,000|             |                |

|     |KNR           |SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1 1/2 CEGLY, SREDN.     |        |           |             |                |

|     |              |RURY DO  40,0 MM                                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 19. |0508-0214  01 |PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE W KORYT. YNTKSY 1X2X1,05  |M       |    620,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 20. |0508-0211  07 |PRZEWODY KABELKOWE N/T. UKLAD. NA PRZYGOT.PODLOZU     |M       |    400,000|             |                |

|     |KNR           |YNTKSY 1X2X1,05                                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 21. |0508-0201  02 |MONTAZ UCHWYTOW POD PRZEW.KABELK.UKL.POJED. Z PRZYG.  |M       |    400,000|             |                |

|     |KNR           |PODLOZA -SPRZET MECHAN. TYP OM16 PRZYKRECANE DO       |        |           |             |                |

|     |              |KOLKOW PLASTYK.W PODLOZU Z CEGLY                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 22. |0508-0207  01 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR YNTKSY  1X2X1,05   |M       |     80,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

wg kosztorysu SPEC. S 01.03. CPV-45343000-3;45343200-5

nr strony   2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 23. |0505-0203  01 |ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI  |KONIEC  |    120,000|             |                |

|     |KNR           |STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2) POJEMNOSC KABLA  1*2      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   2

-----------------------------------

Element   3 INSTALACJA  ODDYMIANIA -45343200-5;45343000-3;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 24. |0506-1601  10 |ZAINSTALOWANIE CENTRALKI ODDYMIANIA TYP  MCR 9710     |SZT     |      2,000|             |                |

|     |KNR           |PODL. CEGLA                                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 25. |0506-1608  09 |INSTAL. SILOWNIKA  WRZECIONOWEGO  MCR W 101-750       |SZT     |      4,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 26. |0508-0816  16 |PODLACZENIE SILNIKOW SILOWNIKOW  WRZECIONOWYCH        |SZT     |      4,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 27. |0506-1607  04 |INSTAL. PUSZKI DOLACZENIOWEJ SILOWNIKA MONTOW.KOLKAMI |SZT     |      4,000|             |                |

|     |KNR           |ROZPOR. PODL. BETON                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 28. |0506-1614  01 |SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH LINIA     |SZT     |      4,000|             |                |

|     |KNR           |DOZOR. O LICZBIE PUNKTOW  10                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 29. |0506-1614  02 |SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE CENTRALKI ODDYMIANIA DLA   |SZT     |      2,000|             |                |

|     |KNR           |DWOCH LINII DOZOROWYCH                                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 30. |ROB           |URUCHOMIENIE ;REGULACJA  SILOWNIKA  WRZECIONOWEGO 4 H |R-G     |     16,000|             |                |

|     |              |X4 =16                                                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 31. |0508-0207  02 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR HDGS 3X1,5         |M       |     42,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 32. |0508-0107  01 |RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. |M RURY  |     42,000|             |                |

|     |KNR           |BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD RVS 18                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 33. |0403-1001  09 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M       |     42,000|             |                |

|     |KNR           |SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP16,RIS16,RL22,WYKUW.MECHAN.|        |           |             |                |

|     |              |NA PODL. Z CEGLY                                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 34. |0403-1012  01 |ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM             |M       |     42,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 35. |0403-1003  06 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.    |      4,000|             |                |

|     |KNR           |SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1   CEGLY, SREDN. RURY  |        |           |             |                |

|     |              |DO  25,0 MM                                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 36. |0403-1203  01 |BADANIE LINII KABLOWEJ NN I STEROWNICZEJ KABEL NN O   |ODC.    |      4,000|             |                |

|     |KNR           |ILOSCI ZYL DO 4                                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   3

-----------------------------------

Razem kosztorys

-------------------------------------

PentaKoszt                 Naklady RMS   zbiorczo                                                                 strona   1

PRZEDMIAR  ROBOT

----------------------------------------------------------------------------------- naklad -j.m.----------------------------

ROBOCIZNA

---------

999     Robocizna ogolem                                                          1023,4699 r-g

MATERIALY

---------

0020011 RECZNY OSTRZEGACZ  POZAROWY ROP 4001                                         6,0000 szt.

0020012 RECZNY OSTRZEGACZ  POZAROWY ROP 4001H                                        1,0000 szt.

0020013 CZUJKA DYMU  DOR 4046                                                       97,0000 szt.

0020016 CENTRALKA POZAROWA POLON 4200                                                1,0000 SZT

6801202 SRUBY STAL.SREDNIODOKL. Z LBEM 6-KT NAKR. I PODKL. M6                        3,3950 kg

6801211 SRUBY STAL.SREDNIODOKL. Z LBEM 6-KT NAKR. I PODKL. M4                        0,4000 kg

7250521 GNIAZDO  DO CZUJEK  G-40                                                    97,0000 szt.

7250524 ELEMENT KONTROLNO-STERUJACY  EKS 4001                                       12,0000 SZT

7540602 UCHWYTY IZOLACYJNE TYP OM16                                                800,0000 szt.

7580001 RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO PCW,GLADKA  SREDNICY 18                95,6800 m

7580005 RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO PCW,TYP RVS37                          18,7200 m

8015209 PRZEWOD  YNTKSY 1X2X1MM2                                                  1119,2000 m

8320700 KOTWY NAGWINTOWANE                                                          26,0000 szt.

8990401 KOLKI ROZPOROWE PLASTYKOWE                                                1018,0000 szt

9131051 AKUMULATORY 12V;12 AH                                                        2,0000 SZT

9131225 PRZEWOD HDGS 3X1,5                                                          43,6800 M

9200038 CENTRALKA ODDYMIANIA  MCR 9710-10A"MERCOR"                                   2,0000 SZT

9200043 PUSZKA POLACZENIOWA  -PIP 1A                                                 4,0000 SZT

9200119 SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY  SAL-4001                                            4,0000 SZT

9200196 SILOWNIK WRZECIONOWY MCR  W 101-750 "MERCOR"                                 4,0000 SZT

MAT  3  OPROGRAMOWANIE CENTRALKI                                                     1,0000 KPL

Koniec zestawienia