PentaKoszt

.

PRZEDMIAR  ROBOT

NR ZLECENIA :  SPEC. S 01.02. CPV-45316000-5;

-------------

OBIEKT      :  BUDYNEK LABORATORYJNO-TECHNICZNY PAN-SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA I NAPADU

-------------

ADRES       :  INSTYTUT OCEANOLOGII  PAN  SOPOT UL POWSTANCOW WARSZAWY 55

-------------

RODZAJ ROBOT:  TELETECHN.-INSTALACJA SYGNAL.WLAMANIA I NAPADU;KONTROLI DOSTEPU;TELEW.PRZEM.

-------------

INWESTOR    :  INSTYTUT OCEANOLOGII PAN -81-712 SOPOT UL POWSTANCŕW  WARSZAWY 55

-------------

KOSZTORYS OPRACOWAL:  W. MOTYKA                              2005.06.05

--------------------

PODSTAWA NORMY : KNRy, KNNRy, KSNRy  I KALKULACJE INDYWIDUALNE

----------------

ZAMAWIAJACY:                                                                         WYKONAWCA :

------------                                                                         ------------

PentaKoszt                 Tabela Elementow Scalonych                                                              strona   1

PRZEDMIAR  ROBOT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiekt : BUDYNEK LABORATORYJNO-TECHNICZNY PAN-SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA I NAPADU

Rodzaj robot : TELETECHN.-INSTALACJA SYGNAL.WLAMANIA I NAPADU;KONTROLI DOSTEPU;TELEW.PRZEM.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr   Opis Elementu Robot    | Robocizna |   Materialy | K. zakupu |     Sprzet | K.posredn. |     Zysk  |           Razem |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  1 INSTALACJA  SYGNALIZACJI |           |             |           |            |            |           |                 |

|   WLAMANIA  I NAPADU CPV-   |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45316000-5                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G     359,6       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  2 INSTALACJA TELEWIZJI     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   PRZEMYSLOWEJ CPV-         |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45316000-5                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G     392,4       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  3 INSTALACJA  DOMOFONOWA   |           |             |           |            |            |           |                 |

|   CPV-45316000-5            |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G      49,7       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|    RAZEM W KOSZTORYSIE      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G     801,7       |           |             |           |            |            |           |                 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koszty posrednie    R-      % S-      %

Zysk     R-     % S-     % Kp-     %

Koszty zakupu

Koniec zestawienia

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

wg kosztorysu SPEC. S 01.02. CPV-45316000-5;

nr strony   1

Element   1 INSTALACJA  SYGNALIZACJI WLAMANIA  I NAPADU CPV-45316000-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1. |0506-1601  10 |ZAINSTALOWANIE CENTRALKI SYGNALIZACJI WLAMANIA        |SZT     |      1,000|             |                |

|     |KNR           |CENTRALKA  CA 64 SATEL                                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  2. |0506-1602  09 |ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN SAP NA GOTOWYM PODLOZU  |SZT     |      3,000|             |                |

|     |KNR           |Z PODLACZNIKIEM AKUMULATOR  17 AH  BA-1 -2 ;ZASILACZ  |        |           |             |                |

|     |              |APS 30-1                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  3. |0506-1602  02 |ZAINSTALOWANIE  NA GOTOWYM PODLOZU Z PODLACZNIKIEM    |SZT     |      2,000|             |                |

|     |KNR           |MANIPULATOR KODOWY  ZEWNETRZNY  LCD 64 -2             |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  4. |0506-1602  01 |ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN -EKSPANDER CA 64 EPS    |SZT     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  5. |0506-1607  04 |INSTAL. CZUJEK   PASYWNA PODCZERWIENI-EV 125-8;EV-365-|SZT     |     10,000|             |                |

|     |KNR           |1 CZUJKA  OPTYCZNA  DYMU -1                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  6. |0506-1603  02 |ZAINSTALOWANIE DODATKOWYCH URZADZEN-RADIOLINIA        |SZT     |      1,000|             |                |

|     |KNR           |NAPADOWA ELMES                                        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  7. |0506-1609  03 |INST.RECZ.OSTRZ.POZ.-SYGNALIZATOR  SPW 100 -3;SPLZ    |SZT     |      4,000|             |                |

|     |KNR           |1011-1 RODZ. PODL. CEGLA                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  8. |ROB           |URUCHOMIENIE  CENTRALKI WLAMANIOWEJ                   |R-G     |      8,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  9. |MAT           |OPROGRAMOWANIE CENTRALKI                              |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 10. |0506-1614  01 |SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH LINIA     |SZT     |     14,000|             |                |

|     |KNR           |DOZOR. O LICZBIE PUNKTOW  10                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 11. |0506-1602  01 |ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN EKSPANDER CZYTNIKOW     |SZT     |      4,000|             |                |

|     |KNR           |KART ZBLIZENIOWYCH TYP CA-64SR                        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 12. |0506-1602  02 |ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN -CZYTNIK KART           |SZT     |      4,000|             |                |

|     |KNR           |ZBLIZENIOWYCH TYP  CZ-EMM                             |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 13. |0506-1602  09 |ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN -ELEKTROZACZEP 31.1.00E |SZT     |      4,000|             |                |

|     |KNR           |OPENES & CLOSERS                                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 14. |M9131055      |KARTY ZBLIZENIOWE  DO CZYTNIKA                        |SZT     |     30,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 15. |0508-0107  01 |RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. |M RURY  |     68,000|             |                |

|     |KNR           |BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD RVS 18                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 16. |0403-1001  09 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M       |     68,000|             |                |

|     |KNR           |SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP16,RIS16,RL22,WYKUW.MECHAN.|        |           |             |                |

|     |              |NA PODL. Z CEGLY                                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 17. |0403-1012  01 |ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM             |M       |     68,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 18. |0403-1003  06 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.    |     18,000|             |                |

|     |KNR           |SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1   CEGLY, SREDN. RURY  |        |           |             |                |

|     |              |DO  25,0 MM                                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 19. |0403-1003  12 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.    |      2,000|             |                |

|     |KNR           |SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1 1/2 CEGLY, SREDN.     |        |           |             |                |

|     |              |RURY DO  40,0 MM                                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 20. |0508-0214  02 |PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE NA GOTOW.UCHWYT.BEZSRUB.  |M       |    585,000|             |                |

|     |KNR           |LUB W KORYT.I NA DRABINKACH YTKSY 5X2X0,5-50;YTKSY    |        |           |             |                |

|     |              |1X4X0,5-60;YKSY 3X2X0,5-335;UTP 4X2X0,5-140;          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 21. |0508-0201  02 |MONTAZ UCHWYTOW POD PRZEW.KABELK.UKL.POJED. Z PRZYG.  |M       |    300,000|             |                |

|     |KNR           |PODLOZA -SPRZET MECHAN. OM16 PRZYKRECANE W PODLOZU Z  |        |           |             |                |

|     |              |CEGLY DLA PRZEWODOW W PRZESTRZENI SUFITOWEJ           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 22. |0508-0207  02 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR YTKSY 3X2X0,5 -10; |M       |     68,000|             |                |

|     |KNR           |UTP 4X2X0,75-24;OMY 2X1-24;YTKSY 5X2X0,5-10           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

wg kosztorysu SPEC. S 01.02. CPV-45316000-5;

nr strony   2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 23. |0505-0203  02 |ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI  |KONIEC  |      6,000|             |                |

|     |KNR           |STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2) POJEMNOSC KABLA  2*2      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 24. |0505-0203  03 |ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI  |KONIEC  |     24,000|             |                |

|     |KNR           |STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2) POJEMNOSC KABLA  3*2      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 25. |0505-0203  04 |ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI  |KONIEC  |      2,000|             |                |

|     |KNR           |STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2) POJEMNOSC KABLA  5*2      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 26. |0508-0813  01 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT     |     16,000|             |                |

|     |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  2.5MM2           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   1

-----------------------------------

Element   2 INSTALACJA TELEWIZJI  PRZEMYSLOWEJ CPV-45316000-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 27. |0506-1602  09 |ZAINSTALOWANIE URZADZEN DLA  KAMER ZASILACZ           |SZT     |      2,000|             |                |

|     |KNR           |STABILIZOWANY 12V 1A                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 28. |0508-0402  03 |MOCOWANIE APARATOW OCHRONNIK PRZEPIECIOWY TYP  DEHN   |SZT     |     22,000|             |                |

|     |KNR           |UGKF/BNC-11; DEHN NM DK 280-11                        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 29. |0506-0203  02 |INSTALOWANIE WOLNOSTOJACYCH WZMACNIACZY MONITOR 20"-  |1WZMAC  |      2,000|             |                |

|     |KNR           |CZ-B KM2000MP-1 MONITOR 17" CZ-B-KM1700MP-1           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 30. |0506-0204  03 |INSTALOWANIE PANELOWYCH WZMACNIACZY -REJESTRATOR      |SZT     |      1,000|             |                |

|     |KNR           |CYFROWY HDD 320 GB 16 -K                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 31. |0506-1201  01 |MONTAZ KAMERY OBROTOWEJ ZEWNETRZNEJ CZ-B 230V KC6521  |SZT     |     24,000|             |                |

|     |KNR           |MP-11 KAMERA KOPULKOWA  12V-TYP AD3 M4X -2;OBIEKTYW   |        |           |             |                |

|     |              |KL 35V8VS4-11                                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 32. |0506-1203  02 |MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH -WYSIEGNIK EUL -WB+BJ-  |SZT     |     22,000|             |                |

|     |KNR           |11; OBUDOWA ZEWN. EUL-HEM 12-02-11                    |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 33. |0508-0809  03 |OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI KOTWIACE M6 W        |SZT     |     52,000|             |                |

|     |KNR           |SCIANIE LUB STROPIE                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 34. |0508-0805  01 |RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W CEGLE       |SZT     |     52,000|             |                |

|     |KNR           |GLEBOKOSC DO 8CM I SREDN. DO 20 MM                    |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 35. |0508-0107  06 |RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. |M RURY  |    250,000|             |                |

|     |KNR           |BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD RVS 22                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 36. |0403-1001  09 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M       |    250,000|             |                |

|     |KNR           |SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP16,RIS16,RL22,WYKUW.MECHAN.|        |           |             |                |

|     |              |NA PODL. Z CEGLY                                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 37. |0403-1012  01 |ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM             |M       |    250,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 38. |0403-1003  06 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.    |     26,000|             |                |

|     |KNR           |SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1   CEGLY, SREDN. RURY  |        |           |             |                |

|     |              |DO  25,0 MM                                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 39. |0508-0207  02 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR PRZEWOD  RG 6-250; |M       |    500,000|             |                |

|     |KNR           |YDY 3X1,5-250                                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 40. |0508-0214  02 |PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE NA GOTOW.UCHWYT.BEZSRUB.  |M       |   1500,000|             |                |

|     |KNR           |LUB W KORYT.I NA DRABINKACH PRZEWOD  RG 6-750;YDY 3X1,|        |           |             |                |

|     |              |5-750                                                 |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 41. |0505-0203  02 |ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI  |KONIEC  |     30,000|             |                |

|     |KNR           |STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2) POJEMNOSC KABLA  2*2      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   2

-----------------------------------

Element   3 INSTALACJA  DOMOFONOWA CPV-45316000-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

wg kosztorysu SPEC. S 01.02. CPV-45316000-5;

nr strony   3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 42. |0508-0404  01 |MONTAZ UNIFON NR 1132/RECEPCJA-1;PANEL                |SZT     |      6,000|             |                |

|     |KNR           |DOMOFONOWY/KASETA/NR 725/101-1 RAMKA NR 725/31-1;     |        |           |             |                |

|     |              |MODUL ROZMOWNY MR-1;ZASILACZ TYP 18-W SERWER.-1;ELEKT-|        |           |             |                |

|     |              |1                                                     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 43. |0508-0401  04 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE   |APARAT  |      6,000|             |                |

|     |KNR           |RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: CEGLA, 4-OTW.       |        |           |             |                |

|     |              |MOCUJACE                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 44. |0508-0805  06 |RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W CEGLE       |SZT     |     12,000|             |                |

|     |KNR           |OBJETOSC DO 1.00 DCM3                                 |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 45. |0506-1614  01 |SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH  DOMOFONOW|SZT     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 46. |0508-0107  01 |RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. |M RURY  |     44,000|             |                |

|     |KNR           |BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD RVS 18                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 47. |0403-1001  09 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M       |     44,000|             |                |

|     |KNR           |SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP16,RIS16,RL22,WYKUW.MECHAN.|        |           |             |                |

|     |              |NA PODL. Z CEGLY                                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 48. |0403-1012  01 |ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM             |M       |     44,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 49. |0403-1003  06 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.    |      6,000|             |                |

|     |KNR           |SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1   CEGLY, SREDN. RURY  |        |           |             |                |

|     |              |DO  25,0 MM                                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 50. |0508-0207  02 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR OMY 2X1-6;YTKSY    |M       |    126,000|             |                |

|     |KNR           |5X2X0,5-120;                                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 51. |0508-0201  03 |MONTAZ UCHWYTOW POD PRZEW.KABELK.UKL.POJED. Z PRZYG.  |M       |     30,000|             |                |

|     |KNR           |PODLOZA -SPRZET MECHAN. TYP OM16 PRZYKRECANE DO       |        |           |             |                |

|     |              |KOLKOW PLASTYK.W PODLOZU BETONOWYM                    |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 52. |0505-0203  04 |ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI  |KONIEC  |      4,000|             |                |

|     |KNR           |STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2) POJEMNOSC KABLA  5*2      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 53. |0508-0813  01 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT     |      4,000|             |                |

|     |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  2.5MM2           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   3

-----------------------------------

Razem kosztorys

-------------------------------------

PentaKoszt                 Naklady RMS   zbiorczo                                                                 strona   1

PRZEDMIAR  ROBOT

----------------------------------------------------------------------------------- naklad -j.m.----------------------------

ROBOCIZNA

---------

999     Robocizna ogolem                                                           801,6998 r-g

MATERIALY

---------

0020018 DIALER  DO CENTRALKI                                                         1,0000 SZT

0020105 RAMKA  725/31                                                                1,0000 SZT

0020111 UNIFON INTERKOMOWY 1132/1                                                    1,0000 SZT

6801200 SRUBY STAL. SREDNIODOKLADNE Z LBEM 6-KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI       8,6400 kg

7010531 ZASILACZ  DO DOMOFONU TYP 18A                                                1,0000 SZT

7210508 RADIOLINIA NAPADOWA  Z PODWAJACZEM ZASIEGU -ELMES                            1,0000 szt.

7250523 SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY  SPLZ 1011                                           1,0000 SZT

7250722 CZUJKA PASYWNA  EV 365                                                       1,0000 szt.

7520029 ELEKTRORYGIEL  EFF-EFF -LEGRAND-WYKONANIE  REWERSYJNE                        1,0000 SZT

7540602 UCHWYTY IZOLACYJNE TYP OM16                                                891,0000 szt.

7580001 RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO PCW,GLADKA  SREDNICY 18               116,4800 m

7580003 RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO PCW,TYP RVS22                         260,0000 m

7750908 OCHRONNIKI PRZEPIECIOWE DEHN UGKF/BNC                                       11,0000 SZT

7750908 OCHRONNIKI PRZEPIECIOWE DEHN NM DK 280                                      11,0000 SZT

7950807 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  3X1.5 MM2 750 V                   1040,0000 m

8011347 PRZEWOD YTKSY 1X4X0,5                                                       60,0000 m

8320700 KOTWY NAGWINTOWANE                                                          12,0000 szt.

8990401 KOLKI ROZPOROWE PLASTYKOWE                                                 963,0000 szt

9131051 AKUMULATORY 12V;17 AH -BS 131                                                2,0000 SZT

9131055 KARTY ZBLIZENIOWE  DO CZYTNIKA  ATS 1470                                    30,0000 SZT

9131200 WSPORNIK  KAMERY  ZEWNETRZNEJ  OBROTOWEJ                                    22,0000 SZT

9131201 KAMERA STACJONARNA  CZ-B-KC-6521 MP                                         11,0000 SZT

9131201 KAMERA KOPULKOWA  12V-AD 3 M4X                                               2,0000 SZT

9131202 OBIEKTYW DO KAMERY AUTO IRIS KL35V8VS4                                      11,0000 SZT

9131204 WYSIEGNIK  EUL WB+BJ                                                        11,0000 SZT

9131204 OBUDOWA  ZEWNETRZNA EUL HEM 12-02                                           11,0000 SZT

9131230 CZUJKA DYMU OPTYCZNA DP-951                                                  1,0000 SZT

9131251 MODUL  ROZMOWNY  MR                                                          1,0000 SZT

9131350 PRZEWOD YTKSY 5X2X0,5                                                      184,8000 M

9131351 KASETA ROZMOWNA  NR 725/101                                                  1,0000 KPL

9132470 MONITOR  17 "CZ-B KM-1700MP                                                  1,0000 SZT

9132471 MONITOR  20 'CZ-B  KM 2000MP                                                 1,0000 SZT

9132474 REJESTRATOR CYFROWY  480GB -16 KANALOWY DVR 16 E 2161                        1,0000 SZT

9200001 KABEL UTP  KAT 5E POWER  CAT JSZH 4X2X0,75                                 164,0000 M

9200095 PRZEWOD  KONCENTRYCZNY  TYP RG 6                                          1040,0000 M

9200097 ZASILACZ  12V 1A DLA KAMER                                                   2,0000 SZT

9200109 ZASILACZ APS 30                                                              1,0000 SZT

9200114 CZUJKA PASYWNA PODCZERWIENI EV-125 PLUS                                      8,0000 KPL

9200118 SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY  SPW-100                                             3,0000 SZT

9200123 PRZEWOD  OMY2X1,0                                                           30,2400 M

9200146 CENTRALKA ALARMOWA CA-64 SATEL                                               1,0000 szt.

9200148 MANIPULATOR KODOWY LCD DO CENTRALKI   5500Z                                  2,0000 SZT

9200157 PRZEWOD  YTKSY 3X2X0,6 MM2                                                 345,0000 M

9200214 EKSPANDER  CA 64 EPS  SATEL                                                  1,0000 KPL

9200226 EKSPANDER  CA 64 SR -CZYTNIKOW KART ZBLIZENIOWYCH                            4,0000 KPL

9200227 CZYTNIK KART ZBLIZENIOWYCH CZ-EMM                                            4,0000 KPL

9200228 ELEKTROZACZEP SYMETRYCZNY 31.1.00E -OPENES & CLOSERS                         4,0000 KPL

MAT  9  OPROGRAMOWANIE CENTRALKI                                                     1,0000 KPL

SPRZET

------

39511   SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/                                                  5,4400 m-g

39521   SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/                                                   5,2800 m-g

Koniec zestawienia