ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STOŁÓW LABORATORYJNYCH – WYTYCZNE ZBIORCZE – TABELKA

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie * budynek laboratoryjno - techniczny  *
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STOŁÓW LABORATORYJNYCH – WYTYCZNE ZBIORCZE – TABELKA Instytut Oceanologii PAN w Sopocie * budynek laboratoryjno - techniczny  * 


ZESTAWIENIE WYOPOSAŻENIA STOŁÓW LABORATORYJNYCH

Lp.
nazwa zestawu /

nr pomieszczenia

poz.wg kart wypos.
ilość

[szt.]
wymiary

[cm]
opis wyposażenia



1
2
3
4
5

1. STOŁY WYSPOWE

1/
zestaw laboratoryjny wyspowy – na stelażu typu “C”

ZB/116

1
1
240x130x90

nietypowy
-   wyposażenie zestawu.:

· 6 gniazdek elektr. 230V

· gaz – 4 palniki

· 3 x szafka laminowana 40x45x70 cm z 1 szufladą i drzwiczkami (wewnątrz 1 półka)

· 1 x szafka laminowana 40x45x70 z 4 szufladami

· 2 x szafka laminowana 60x45x70 z drzwiczkami (wewnątrz 1 półka)

· nadstawka otwarta z dwoma półkami szklanymi o szer. 30 cm

-  blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny), z podniesionym obrzeżem

-  instalacje towarzyszące:

· miejscowy wyciąg na ruchomym rękawie

2/
zestaw laboratoryjny wyspowy – na stelażu typu „C”

ZB/119

1
1
270x150x90


-   wyposażenie zestawu.:

· 6 gniazdek elektr. 230V

· gaz – 4 palniki

· 1 zlew, zimna i ciepła woda, cerami-czny, stelaż typu C, na szafce

· 4 x szafka laminowana 40x52x70 cm z 1 szufladą i drzwiczkami (wewnątrz 1 półka)

· 2 x szafka laminowana 60x52x70 z drzwiczkami (wewnątrz 1 półka)

· nadstawka otwarta z dwoma półkami szklanymi o szer. 30 cm

-  blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny), z podniesionym obrzeżem

-  instalacje towarzyszące:

· miejscowy wyciąg  na ruchomym ręka-wie 

3/
zestaw laboratoryjny wyspowy – stelaż typu „C”

ZB/121

7
1
300x150x90


-   wyposażenie zestawu.:

· 8 gniazdek elektr. 230V

· 2 zlewiki,2 x podwójna zimna woda

· zlew jednokomorowy, ceramiczny, zim-na i ciepła woda, stelaż typu C, na szafce

· 2 x szafka laminowana 60x52x60 cm z 3 szufla-dami

· 2 x szafka laminowana 60x52x60 z drzwiczkami (wewnątrz 1 półka)

· nadstawka otwarta z dwoma półkami szklanymi szer. 15 cm

-  blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny), z podniesionym obrzeżem

-  instalacje towarzyszące:

· miejscowy wyciąg  na ruchomym ręka-wie

1
2
3
4
5

4/
zestaw laboratoryjny wyspowy na stelażu typu C

ZB/104

1
1
300x150x90


-  wyposażenie zestawu:

· 8 gniazdek elektr. 230V

· 2 zlewiki, 2 x podwójna zimna woda

· gaz

· zlew jednokomorowy z ociekaczem, ceramiczny, zimna i ciepła woda

· ociekacz – suszarka do szkła (nad zlewem)

· 4 x szafka laminowana 60x52x60 cm z 4 szufladami

· 2 x szafka laminowana otwarta 60x52x60 z półką

· nadstawka otwarta z dwoma półkami szklanymi 30x240, h = 40 oraz 70 cm nad blatem

-  blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny) z podniesionym obrzeżem

-  instalacje towarzyszące:

· miejscowy wyciąg  na ruchomym ręka-wie

5/
zestaw laboratoryjny wyspowy na stelażu typu C

ZB/105

1
1
300x150x90


-  wyposażenie zestawu:

· 8 gniazdek elektr. 230V

· 2 zlewiki, 2 x podwójna zimna woda

· zlew dwukomorowy, ceramiczny, zimna i ciepła woda

· ociekacz – suszarka do szkła (nad zlewem)

· 4 x szafka laminowana 60x52x60 cm z 4 szufladami

· 2 x szafka laminowana 60x52x60 z pół-ką

· nadstawka otwarta z dwoma półkami szklanymi 30x240, h = 40 i 70 cm nad blatem

-  blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny) z podniesionym obrzeżem

-  instalacje towarzyszące:

· miejscowy wyciąg  na ruchomym rękawie

6/
zestaw laboratoryjny wyspowy na stelażu typu C

ZE/115

1
1
150x300x90


-  wyposażenie zestawu:

· 8 gniazdek elektr. 230V

· 2 zlewiki, 2 x podwójna zimna woda

· zlew dwukomorowy z ociekaczem, stal nierdz. zimna i ciepła woda

· 2 x szafka laminowana 60x52x60 cm z 4 szufladami

· 2 x szafka laminowana 60x52x60 z drzwiczkami

· nadstawka otwarta z dwoma półkami szklanymi

-  blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny), bez podniesio-nego obrzeża

-  instalacje towarzyszące:

· miejscowy wyciąg 

1
2
3
4
5

7/
zestaw laboratoryjny przyścienny z instalacjami, stelaż typu C, (2 stoły usta-wione w jeden układ wyspowy)

ZE/114

1
2
300x150x90 
-   wyposażenie jednego stołu.:

· 4 gniazdka elektr. 230V

· 2 zlewiki, 4 x podwójna zimna woda

· zlew jednokomorowy, stal nierdz., zimna i ciepła woda, stelaż typu C, szafka

· 1 x szafka laminowana 60x52x60 cm z 4 szufladami

· 1 x szafka laminowana 60x52x60 z drzwiczkami

· nadstawka otwarta z dwoma półkami szklanymi

-  blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny), bez podniesio-nego obrzeża

-  instalacje towarzyszące:

· miejscowy wyciąg 

8/
zestaw laboratoryjny wyspowy na stelażu typu C

ZE/116

1
1
300x150x90


-  wyposażenie zestawu:

· 8 gniazdek elektr. 230V

· 4 zlewiki, 4 x podwójna zimna woda

· 2 zlewy, stal nierdz. zimna i ciepła woda, wylewki wysuwane pistoletowe

· 2 x szafka laminowana 60x52x60 z 4 szufladami

· 1 x szafka laminowana 60x52x60 z drzwiczkami

· nadstawka otwarta z dwoma półkami szklanymi

-  blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny), bez podniesionego obrzeża

-  instalacje towarzyszące:

· miejscowy wyciąg 

· zmywarka nr 9 zamontowana pod blatem

ZESTAWIENIE WYOPOSAŻENIA STOŁÓW LABORATORYJNYCH

Lp.
nazwa zestawu /

nr pomieszczenia

poz.wg kart wypos.
ilość

[szt.]
wymiary

[cm]
opis wyposażenia



1
2
3
4
5

2. STOŁY PRZYŚCIENNE

1/
zestaw laboratoryjny przyścienny na stelażu typu C

ZB/102

1
1
300x75x90


-  wyposażenie stołu:

· 4 gniazdka elektr. 230V

· 2 zlewiki, 2 x podwójna zimna woda

· zlew jednokomorowy, ceramiczny, zimna i ciepła woda

· 1 x szafka laminowana 60x52x60 cm otwarta z półką

· 1 x szafka laminowana 60x52x60 z drzwiczkami (wewnątrz 1 półka)

· nadstawka wisząca otwarta z dwoma półkami szklanymi 15x300

-  blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny) z podniesionym obrzeżem

2/
zestaw laboratoryjny przyścienny na stelażu typu C

ZB/102

2
1
90x75x90


-  blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny) z podniesionym obrzeżem

3/
zestaw laboratoryjny przyścienny na stelażu typu C

ZB/103

1
1
300x75x90


-  wyposażenie stołu:

· 4 gniazdka elektr. 230V

· 2 zlewiki, 2 x podwójna zimna woda

· gaz

· zlew jednokomorowy, ceramiczny, zimna i ciepła woda

· ociekacz – suszarka do szkła (nad zlewem)

· 2 x szafka laminowana 60x52x60 cm z 4 szufladami

· 1 x szafka laminowana 60x52x60 otwarta z półką

· nadstawka wisząca otwarta z dwoma półkami szklanymi 15x240, h = 40 i 70 cm nad blatem

-  blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny) z podniesionym obrzeżem

4/
stół laboratoryjny przyścienny - stelaż typu „C”

ZB/103

2
1
120x75x90
-  wyposażenie jednego stołu:

· 2 gniazdka elektr. 230V

· 1 gniazdo komputerowe

· 1 x szafka laminowana 60x52x60 cm z 1 szufladą oraz 1 półką

· nadstawka wisząca otwarta z dwoma półkami szklanymi 15x120, h = 40 i 70 cm nad blatem

-  blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny) z podniesionym obrzeżem 

1
2
3
4
5

5/
stół laboratoryjny przyścienny bez instalacji na stelażu typu C 

ZB/104

3
1
300x60x90
-  wyposażenie stołu:

· 6 gniazdek elektr. 230V

· 1 x gniazdo komputerowe

· 1 x szafka laminowana 60x52x60 cm z 4 szufladami

· 2 x szafka laminowana otwarte 60x52x60 z półką

· nadstawka wisząca otwarta z dwoma półkami szklanymi 20x300, h = 40 oraz 70 cm nad blatem

-  blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny) z podniesionym obrzeżem

6/
stół laboratoryjny przyścienny bez instalacji na stelażu typu C 

ZB/104

4
1
120x60x90
-  wyposażenie stołu:

· 1 x szafka laminowana na komputer  40x52x60 cm z 1 szufladą , otwarta od tyłu

-  blat – obustronny laminat HPL (lub równoważny) bez podniesionego obrze-ża

-  instalacje towarzyszące:

· 2 gniazdka elektr. 230V

· 1 gniazdko komputerowe

7/
stół laboratoryjny przyścienny bez instalacji na stelażu typu C 

ZB/104

5
1
150x60x90
-  wyposażenie stołu:

· 2 x szafka laminowana 40x52x60 cm z 1 szufladą i 1 półką

-  blat z żywica epoksydowej typu “Dur-on” (lub równoważny) z podniesionym obrzeżem 

-  instalacje towarzyszące:

· 2 gniazdka elektr. 230V

8/
stół laboratoryjny przyścienny bez instalacji na stelażu typu C

ZB/105

2
2
150x75x90
-  wyposażenie jednego stołu:

· 1 x szafka laminowana 60x52x60 cm z 1 szufladą i 1 półką

-  blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-on” (lub równoważny) z podniesionym obrzeżem

-  instalacje towarzyszące:

· 3 gniazdka elektr. 230V

9/
stół laboratoryjny przyścienny bez instalacji na stelażu typu C

ZB/105

3
1
180x60x90
-  wyposażenie stołu:

· 2 x szafka laminowana 60x52x60 cm z 1 szufladą    i 1 półką

-  blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-on” (lub równoważny) z podniesionym obrzeżem

-  instalacje towarzyszące:

· 3 gniazdka elektr. 230V 

10/
stół laboratoryjny przyścienny bez instalacji na stelażu typu C

ZB/105

4
1
300x60x90
-  wyposażenie stołu:

· 3 x szafka laminowana  60x52x60 cm z 1 szufladą     i 1 półką

-  blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-on” (lub równoważny) z podniesionym obrzeżem

-  instalacje towarzyszące:

· 6 gniazdek elektr. 230V 

· 1 gniazdko komputerowe

1
2
3
4
5

11/
stół laboratoryjny przyścienny– na stelażu typu “C” 

ZB/116

2
1
150x60x90
-   wyposażenie  stołu.:

· 1 x szafka laminowana 60x45x70 cm z szufladą i drzwiczkami (wewnątrz 1 półka)

· 1 x szafka laminowana 60x45x70 cm narożna

· nadstawka wisząca otwarta z dwoma półkami szklanymi o szer. 15 cm

-   blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny), z podniesio-nym obrzeżem 

-  instalacje towarzyszące:

· 3 gniazdka elektryczne 230V

· 1 przyłącze komputerowe

· gaz

12/
stół laboratoryjny przyścienny– na stelażu typu “C” 

ZB/116

3
2
180x60x90
-   wyposażenie  stołu.:

· 2 x szafka laminowana 60x45x70 cm z szufladą i drzwiczkami (wewnątrz 1 półka) - dot. tylko jednego stołu nr 3

· nadstawka wisząca otwarta z dwoma półkami szklanymi o szer. 15 cm–dotyczy tylko jednego stołu nr 3

-   blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny), z podniesio-nym obrzeżem 

-  instalacje towarzyszące:

· 3 gniazdka elektryczne 230V

· 1 przyłącze komputerowe

· gaz–dotyczy tylko jednego stołu nr 3

13/
stół laboratoryjny przyścienny– na stelażu typu “C” 

ZB/117

2
1
150x60x90
-   wyposażenie  stołu.:

· 1 x szafka laminowana 60x45x70 cm z drzwiczkami (wewnątrz 1 półka)

· nadstawka wisząca otwarta z dwoma półkami szklanymi o szer. 15 cm

-   blat dwustronnie laminowany 

-   instalacje towarzyszące:

· 2 gniazdka elektryczne 230V

· 1 przyłącze komputerowe

14/
stół laboratoryjny przyścienny – stelaż typu „C” 

ZB/118

1
1
300x60x90 
-   wyposażenie stołu.:

· zlew ceramiczny jednokomorowy

· 1 x szafka laminowana 60x52x60 cm z 1 szufladą i 1 drzwiczkami

· 1 x szafka laminowana 60x52x60 z 3 szufladami

· 1 x szafka laminowana 60x52x60 z 4 szufladami

· 1 x  szafka laminowana 60x52x60 z drzwiczkami (pod zlewem)

-   blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny), z podniesionym obrzeżem 

-   nadstawka wisząca otwarta, 2 półki szklane

-  instalacje towarzyszące:

· 5 gniazdek elektrycznych 230V

1
2
3
4
5

15/
stół laboratoryjny przyścienny – stelaż typu „C” 

ZB/118

2
1
240x60x90 
-   wyposażenie stołu.:

· 1 x szafka laminowana 60x52x60 cm z 1 szufladą i 1 drzwiczkami

· 1 x szafka laminowana 60x52x60 z 3 szufladami

· 1 x szafka laminowana 60x52x60 z 4 szufladami

-   blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny), z podniesionym obrzeżem 

-   nadstawka wisząca otwarta, 2 półki szklane

-  instalacje towarzyszące:

· 4 gniazdka elektryczne 230V

16/
stół laboratoryjny przyścienny – na stelażu typu „C”

ZB/119

2
1
300x60x90


-   wyposażenie  stołu.:

· 2 x szafka laminowane 60x52x70 cm z 1 szufladą i drzwiczkami (wewnątrz 1 półka)

· 1 x szafka laminowana 60x52x70 z 3 szufladami

· nadstawka wisząca otwarta z dwoma półkami szklanymi o szer. 15 cm i dł, 120 cm

-  blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny), z podniesionym obrzeżem 

-  instalacje towarzyszące:

· 6 gniazdek elektr.  230V

· gaz



17/
stół laboratoryjny przyścienny – na stelażu typu „C”

ZB/119

3
1
   120x60x90


-   wyposażenie  stołu.:

· 1 x szafka laminowane 60x52x70 cm z 4 szufladami

· nadstawka wisząca otwarta z dwoma półkami szklanymi o szer. 15 cm

-  blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny), z podniesionym obrzeżem 

-  instalacje towarzyszące:

· 2 gniazdka elektryczne 230V

· gaz 



18/
stół laboratoryjny przyścienny- stelaż typu C” 

ZB/120

1
1
300x60x90


-   wyposażenie stołu.:

· 3 x szafka laminowana 60x52x60 cm z drzwiczkami (wewnątrz 1 półka)

-  blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny), z podniesionym obrzeżem 

-  instalacje towarzyszące:

· 4 gniazdka elektryczne 230V

· 1 przyłącze komputerowe

19/
stół laboratoryjny przyścienny - stelaż typu C”

ZB/120

2

2
195x60x90

nietypowy
-   wyposażenie stołu.:

· 2 x szafka laminowana 60x52x60 cm z 3 szufladami

-  blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny), z podniesionym obrzeżem 

-  instalacje towarzyszące:

· 4 gniazdka elektryczne 230V

· 1 przyłącze komputerowe



1
2
3
4
5

20/
stół laboratoryjny przyścienny - stelaż typu C”

ZB/120

3
1
300x75x90
-   wyposażenie stołu.:

· 2 zlewiki, 2 x podwójna zimna woda

· 1 x szafka laminowana 90x52x60 cm  z  drzwiczkami ( wewnątrz 1 półka)

· 1 x szafka laminowana 60x52x60 cm z 3 szufladami

 -  blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny), z podnie-sionym obrzeżem 

-  instalacje towarzyszące:

· 2 gniazdka elektryczne 230V

· miejscowy wyciąg na ruchomym rękawie

21/
stół laboratoryjny przyścienny - stelaż typu C”

ZB/120

4
1
180x60x90
-   wyposażenie stołu.:

· 1 x szafka laminowana 90x52x60 cm z  drzwiczkami ( wewnątrz 1 półka)

-  blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny), z podniesio-nym obrzeżem 

-  instalacje towarzyszące:

· 2 gniazdka elektryczne 230V

22/
stół laboratoryjny przyścienny - stelaż typu C”

ZB/120

7
1
120x60x90
-   wyposażenie stołu.:

· 1 x szafka laminowana 60x52x70 cm z  1 półką

· 1 x szafka laminowana 60x52x70 z 5 szufladami

· nadstawka wisząca otwarta z dwoma półkami szklanymi o szer. 15 cm

-  blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny), z podniesionym obrzeżem 

-  instalacje towarzyszące:

· 3 gniazdka elektryczne 230V

23/
stół laboratoryjny przyścienny - stelaż typu C”

ZB/120

B
2
120x60x90
- blat   z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” z obrzeżem podniesionym lub równo-ważny

-  instalacje towarzyszące :

· 2 gniazdka elektr. 230 V



24/
stół laboratoryjny przyścienny - stelaż typu “C”

ZB/120

C
1
180x60x90
- blat   z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” z obrzeżem podniesionym lub równo-ważny

· 1 x szafka laminowana 60x52x60 z 5 szufladami

· 1 x szafka laminowana 60x52x60 z drzwiami (wewnątrz 1 półka)

-  instalacje towarzyszące :

· 2 gniazdka elektr. 230 V



1
2
3
4
5

25/
stół laboratoryjny przyścienny – stelaż typu „C”

ZB/121

1
2
270x60x90 
-   wyposażenie zestawu.:

· 6 gniazdek elektr. 230V

· gaz – 4 palniki

· 3 x szafka laminowana 40x45x70 cm z 1 szufladą i drzwiczkami (wewnątrz 1 półka)

· 1 x szafka laminowana 40x45x70 z 4 szufladami

· 2 x szafka laminowana 60x45x70 z drzwiczkami (wewnątrz 1 półka)

· nadstawka otwarta z dwoma półkami szklanymi o szer. 30 cm

-  blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny), z podniesionym obrzeżem

-  instalacje towarzyszące:

· miejscowy wyciąg na ruchomym rękawie

26/
stół laboratoryjny przyścienny– stelaż typu „C”

ZB/121

2 
1
300x60x90


-   wyposażenie  stołu.:

· 2 x szafka laminowane 60x52x60 cm z drzwiczkami (wewnątrz 1 półka)

· 1 x szafka laminowana 60x52x60 z 3 szufladami

-   blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny), z podniesionym obrzeżem 

-   instalacje towarzyszące:

· 3 gniazdka elektryczne 230V

· 1 przyłącze komputerowe

27/
stół laboratoryjny przyścienny– stelaż typu „C”

ZB/121

3
1
180x60x90
-   wyposażenie  stołu.:

· 1 x szafka laminowane 60x52x60 cm z drzwiczkami (wewnątrz 1 półka)

· 1 x szafka laminowana 60x52x60 z 3 szufladami

-   blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny), z podniesionym obrzeżem 

-   instalacje towarzyszące:

· 3 gniazdka elektryczne 230V

· 1 przyłącze komputerowe

28/
stół laboratoryjny przyścienny – stelaż typu „C”

ZB/121

6 
1
180x75x90
-   wyposażenie  stołu:

· 1 x szafka laminowana 60x52x60 z 3 szufladami

-   blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równo-ważny), z podniesionym obrzeżem

-  nadstawka wisząca otwarta z dwoma półkami szklanymi szer. 15 cm

-   instalacje towarzyszące:

· 4 gniazdka elektryczne 230V

· 1 przyłącze komputerowe

· miejscowy wyciąg 

29/
zlew jednokomorowy ceramiczny z jednostronnym ociekaczem

ZB/121

8
1
120x75x90
wbudowany w blat z żywicy epoksydowej typu “Durcon” (lub równoważny) stołu przyściennego  z szafką, na stelażu typu C

1
2
3
4
5

30/
stanowisko do mycia ze zlewem dwukomorowym metalowym i ociekaczem

ZB/122

1
1
180x75x90
-   blat oraz zlew ze stali nierdzewnej, na stelażu typu "C"

szafka trzydrzwiowa pod blatem

zawór do podłączenia pompy próżniowej i myjki do pipet

31/
stół przyścienny – na stelażu typu “C”

ZB/122

2
1
90x75x90
blat: ze stali nierdzewnej

32/
stół przyścienny – na stelażu typu “C”

ZB/122

3
1
60x75x90
blat: ze stali nierdzewnej

33/
stół laboratoryjny przyścienny na stelażu typu “C” 

ZB/122

7
1
120x60x90
-   wyposażenie  stołu.:

· 1 x szafka laminowana 60x52x70 otwar-ta z 1 półką

· 1 x szafka laminowana 60x52x70 z 5 szufladami

· nadstawka wisząca otwarta z dwoma półkami szklanymi o szer. 15 cm 

 -  blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny), z podnie-sionym obrzeżem 

-  instalacje towarzyszące:

· 3 gniazdka elektryczne 230V

34/
stół laboratoryjny przyścienny bez instalacji, stelaż typu C

ZE/114

2
1
270x75x90
-   wyposażenie stołu.:

· 1 x szafka laminowana 60x52x60 cm z 4 szufladami

· 1 x szafka laminowana 60x52x60 z drzwiczkami

-  blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny), bez podnie-sionego obrzeża 

-  instalacje towarzyszące:

· 4 gniazdka elektryczne 230V

· miejscowy wyciąg 

35/
stół laboratoryjny roboczy - stanowisko mikroskopu

ZE/115

2
6
120x 75x90
-  blat laminowany

-  2 szuflady 55x40x12

-  instalacje towarzyszące:

· ruchomy rękaw wyciągu nad mikroskopem

1
2
3
4
5

36/
stół  laboratoryjny roboczy - stanowisko mikroskopu

ZE/116

2
6
5 x 

120x75x90

1 x 

120x100x90
-  blat laminowany

-  szafka z półkami i szufladą 40x52x60 na kółkach

-  instalacje towarzyszące:

· ruchomy rękaw wyciągu nad mikroskopem

37/
stół laboratoryjny przyścienny bez instalacji, stelaż typu C

ZE/117

1
1
270x60x90
-   wyposażenie stołu:

· 1 x szafka laminowana 60x52x60 z 4 szufladami

· 1 x szafka laminowana 60x52x60 z drzwiczkami

· nadstawka otwarta, 2 półki szklane

- blat - obustronny laminat, bez podnie-sionego obrzeża 

-  instalacje towarzyszące:

· 4 gniazdka elektryczne 230V

· miejscowy wyciąg 

38/
stół laboratoryjny przyścienny bez instalacji, stelaż typu C

ZE/117

2
1
120x60x90
-   wyposażenie stołu:

· 1 x szafka laminowana 60x52x60 z 4 szufladami

- blat - obustronny laminat, bez podniesionego obrzeża 

-  instalacje towarzyszące:

· 2 gniazdka elektryczne 230V

ZESTAWIENIE WYOPOSAŻENIA STOŁÓW LABORATORYJNYCH

Lp.
nazwa zestawu /

nr pomieszczenia

poz.wg kart wypos.
ilość

[szt.]
wymiary

[cm]
opis wyposażenia



1
2
3
4
5

3. ZESTAW PLATFORMOWY O CHARAKTERZE STOŁU PRZYŚCIENNEGO

1/
stół laboratoryjny przyścienny bez instalacji na stelażu typu C 

ZB/104

2
2
150x75x90
-  wyposażenie jednego stołu:

· 1 x szafka laminowana 60x52x60 cm z 1 szufladą oraz 1 półką

-  blat z żywicy epoksydowej typu “Dur-con” (lub równoważny) z podniesionym obrzeżem

-  instalacje towarzyszące:

· 3 gniazdka elektr. 230V

4. ZESTAW NAROŻNY

1/
zestaw laboratoryjny przyścienny bez instalacji, stelaż typu C

ZE/114

3
1
160x 60x90

+

120x60x90
-  zestaw narożny

-  wyposażenie zestawu.:

· 1 x szafka laminowana 60x52x60 cm z 4 szufladami

· 1 x szafka laminowana 60x52x60 z drzwiczkami

-   blat: laminat

-  instalacje towarzyszące:

· 4 gniazdka elektryczne 230V

5. ZESTAW KĄTOWY

1/
stół przyścienny narożny na stelażu typu “C”- wykonanie indywidualne

ZB/117

3
1
90x90x90
-   wyposażenie  stołu.:

· 1 x szafka laminowane 60x52x70 cm z 4 szufladami - mobilna

-   blat dwustronnie laminowany 

-  instalacje towarzyszące:

· 2 gniazdka elektryczne 230V

· 1 przyłącze komputerowe

2/
stół przyścienny – na stelażu typu “C”

ZB/117

4
1
150x60x90
-   wyposażenie  stołu.:

· 1 x szafka laminowane 60x52x70 cm z drzwiczkami (wewnątrz 1 półka)

-   blat dwustronnie laminowany 

-  instalacje towarzyszące:

· 2 gniazdka elektryczne 230V

2
1

