Załącznik nr 2

........................................		                                                           		......................................

pieczątka Wykonawcy  			                                                                   miejscowość i data

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dot. dostawy ceilometru

CEILOMETR: ………………………………………………

Nazwa pojazdu, producent, typ/model

| Lp. | ## Przedmiot | ## Opis parametru wymaganego | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| Charakterystyka techniczna urządzenia |  |  |  |
| 1 | Zasada działania | optyczny(LIDAR) |  |
| 2 | Zasięg pomiarowy (CBH) | 5 m ... 15 000 m |  |
| 3 | Dokładność | ± 5 m |  |
| 4 | Rozdzielczość | 5 m |  |
| 5 | Próbkowanie | 100 MHz |  |
| 6 | NetCDF dane | 15 m (pełen zakres) 5 m (5 m to 150 m) |  |
| 7 | Czas pomiaru | 2s … 600s (programowalny) |  |
| 8 | Pomiary | Aerozole, chmury |  |
| 9 | Źródło światła | Nd:YAG laser, długość fali: 1064 nm |  |
| Charakterystyka Interfejsów i software |  |  |  |
| 1 | Standard interfejs | RS485, LAN |  |
| 2 | Opcjonalny interfejs | RS232 lub Modem V.21, V.22, V.22bis |  |
| 3 | Komunikacja | LAN Port: Web-Interface Serial Port |  |
| 4 | Software | Dla wizualizacji wyników pomiarów |  |
| Parametry elektryczne |  |  |  |
| 1 | Zasilanie standard | 230 V(AC), ±10 % |  |
| 2 | Zasilanie opcjonalne | 110 VAC, 115 VAC, ±10 % |  |
| 3 | Zużycie energii | 250 W (standard) 800 W (maximum) |  |
| 4 | UPS | Wewnętrzna bateria do bloku elektronicznego, > 1 godz. |  |
| Warunki operacyjne |  |  |  |
| 1 | Temperatura | -40 °C ... +55 °C |  |
| 2 | RH | 0 % ... 100 % |  |
| 3 | Wiatr | 55 ms-1 |  |

Przykładowe urządzenie spełniające poniższe wymagania: Ceilometr CHM 15k „Nimbus” z akcesoriami i oprogramowaniem

UWAGA

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty Specyfikacje Techniczne oferowanych urządzeń (katalogi, broszury, karty katalogowe, itp.) potwierdzające, że oferowany przez Wykonawcę sprzęt spełnia powyższe wymogi.

....................................................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy

lub osoby upoważnionej